| 智能热工自动检定系统RGJ-801 |  |
| --- | --- |
|  | 发布者：admin888 发布时间：2011-12-15 16:01:35 阅读：212次 |
| 主要性能特点： 1.系统配备进口高精度六位半数字万用表（0.001的高分辨率），以及低电势扫描开关，主控箱等构成的测控系统。操作者可在中文Windows 操作系统下方便地用鼠标进行全过程的操作。可实现平稳的温度控制。 2.可对各种分度号的工业用热电偶和各种两线制、三线制、四线制热电阻进行检定。并可在油槽中对低温热电偶进行检定。在忽略污染的前提下，允许同一批检定不同分度号的热电偶或热电阻。 3.在检定过程中自动控温，自动检定，自动进行数据处理，自动判定被检热电偶或热电阻的级别，自动打印检定记录和检定证书。 4.升温过程计算机实时监控，显示屏实时显示控温全程升温曲线，实际温度值，对应毫伏值，及检定时间。画面信息详实、完整。 5. 热电偶检定可设置六个检定点、热电阻检定可设置三个检定温度点，检定点温度在检定炉或油槽(水槽)所规定的温度范围内任意设置。 6.在检定过程中，具有三种冷端补偿方式(零点补偿、室温补偿、自动补偿)供使用者选择。 7.对检定后的原始数据进行数据库管理，可通过对记录编号、被检编号、检定日期、不合格项等进行检索查询并根据需要输出报表。 8.具有超温报警和断电保护功能。检定因故中断，可在另一时间接续完成剩余温度点的检定，自动合成完整报表。 9.备有三路输出，设定后自动切换。 检定系统所遵循的国家计量检定规程： JJG141-2000《工作用贵金属热电偶检定规程》 JJG351-1996《工作用廉金属热电偶检定规程》 JJG229-2010《工业铂、铜热电阻检定规程》 JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计检定规程》 JJG226-2001《双金属温度计检定规程》 JJG310-2002《压力式温度计检定规程》 JJG 75-1995《标准铂铑10-铂热电偶检定规程》 JJG 368-2000《工作用铜-铜镍热电偶检定规程》 JJF1098-2003《热电偶、热电阻自动测量系统校准规范》 技术指标： 1.各通道转换开关寄生电势：≤0.4μV 2.分辨力： 电势测量分辨力 ：0.1μV 电阻测量分辨力 ：0.1mΩ 3.准确度： 电势测量准确度：≤0.01％ 电阻测量准确度：≤0.01％ 热电偶检定不确定度≤1.2℃ 热电阻检定不确定度≤0.05℃ 。 电势测量误差：≤±0.005％ 电阻测量误差：≤±0.01％ 4.控温的稳定度： 热电偶检定过程恒温后，炉温变化≤0.2℃/min 。 热电阻检定过程恒温后，油槽的温度变化≤0.02℃/10min 。 5.参考端的补偿： 当冷端温度设在(20±10)℃的范围内时，补偿误差≤0.2℃。 6 被检支数： 热电偶、热电阻同时可检定1～10支，其中热电阻和低温热电偶允许在同一温度点上进行多组检定。 7.支持混合检定：在同一检定炉中检定不同型号的热电偶。在同一油槽(水槽)中可检定不同型号的热电阻或低温热电偶。 8. 检定对象：热电偶S、R、B、K、E、T、J、N等。热电阻Pt100、Pt50、Pt10、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G等。 9.检定时长：正常条件下平均每个检定点约30分钟 。 12.工作条件： 环境温度：(20±5)℃ ,相对湿度：≤75％ ，电源：AC(220 V±10％)V (50±1)HZ ，要求接地电阻：≤4Ω |  |