电梯移动屏蔽超5类网线  带钢丝超5类网线  带电源线带钢丝超5类网线

电梯移动屏蔽6类网线    带钢丝6类网线  带电源线带钢丝6类网线

应用范围 ：

电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业的营运效率。电梯控制电缆可在悬挂 ，长度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力。电梯电缆因采用钢丝承载缆芯，可用于长距离信号传输用，有较好得屏蔽抗干扰效果，双钢丝承载，适用于电梯等随行移动安装场合

导体材质 ：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE029CLASS 6标准

导体结构 ：7/0.19  8/0.2

绝缘材质 ：HDPE

芯线颜色 棕*白/棕     橙*白/橙    绿*白/绿      兰*白/兰

护套材质  电梯专用混合PVC材质 黑色(RAL9005) 灰色（RAL7001) 橙色(RAL2003)

使用温度范围;固定安装;-30℃至+90℃ 移动安装;-5℃至+90℃

最小弯曲半径;固定安装;5*电缆外径，

移动安装;当行程<10米时，弯曲半径为8*d,当行程≥10米时，弯曲半径为10*d