适用范围; 本机适用于纤维长度22-76毫米纯棉、化纤及其混纺. 棉条定量（克/米）; 3.5-6.5. 适应棉卷规格（毫米）; 最大起经550 宽度980. 产量（公斤/小时）; 最高45. 输出速度（米/分）; 57.7-121.2. 总牵伸倍数; 67.5-120.5. 刺辊工作转速（转/分）; 800 930. 道夫工作转速（转/分）; 6-36. 锡林工作转速（转/分）; 330 360. 盖板根数（工作盖板/盖板总数）; 41/106. 盖板速度（毫米/分）; 72 91 129 141 184 241 342. 附加梳理部件; 刺辊分梳板1块. 后固定盖板3根. 前固定盖板3根. 适应棉条筒（毫米）; 直径：600 高度：900 1100. （方型圈条器，用户可自选）. 总装机功率; 7.17千瓦. 安全罩形式; 全封闭. 占地面积（长×宽）; 3591×2123（毫米）. 机器净重（公斤）; 约5000..

产量影响因素

棉条定量 输出速度 原料产地 纤维种类 纤维细度、长度 工作条件 空调 调整维修 管理经验

胶南市恒鑫纺织机械厂 
地址：山东省胶南市黄山工业园
联系电话：0532-83121270
手机：13505429088
传真：0532-83122988 
E-mail:hengxinfj@126.com