一、用途： 本机的作用是将已洗净、混合经初步开松、加油的羊毛及具有一定长度的化学纤维等原料进行开松、除杂、混合，梳理成一定重量的毛条供下道工序使用。 二、主要规格及技术特征： 机器形式; 上行半周式; 出条重量; 15-20克/米. 车别; 右手车; 锡林转速; 161.7转/分，锡林机速645米/分. 适用原料范围; 1、各级国毛 2、外毛48-70支（长度在200毫米以下）; 道夫转速 除草点 剥毛形式; 16-25转/分 3个，落杂输送装置一套 斩刀，1463、1730次/分. 机幅; 锡林宽度1550毫米; 成条形式; 圈条器. 喂入方式; 采用自动喂毛; 电动机; 全机总功率6.85千瓦. 喂入次数; 3.1-3.5次/分; 外形尺寸; （长×宽×高）9500×3500×2500. 台时产量; 45-62公斤/小时; 机器重量; 约10吨.

胶南市恒鑫纺织机械厂 
地址：山东省胶南市黄山工业园
联系电话：0532-83121270
手机：13505429088
传真：0532-83122988 
E-mail:hengxinfj@126.com