- 暗杆刀形闸阀概述：

- 主要性能规范：

| 公称压力（MPa) | 壳体试验（MPa) | 密封试验（MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

- 主要零部件材质：

| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |

- 主要外形及连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |  |
|  | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |  |
|  | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |  |
|  | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |  |
|  | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |  |
|  | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |  |
|  | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 |  |
|  | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 |  |
|  | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 |  |
|  | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 |  |
|  | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 |  |
|  | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 |  |
|  | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 |  |
|  | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 |  |
|  | 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 |  |
|  | 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 |  |
|  | 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 |  |
|  | 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 |  |
|  | 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 |  |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |  |
|  | 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |  |
|  | 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 |  |
|  | 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |  |
|  | 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |  |
|  | 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |  |
|  | 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 |  |
|  | 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 |  |
|  | 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 |  |
|  | 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 |  |
|  | 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 |  |
|  | 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 |  |
|  | 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 |  |
|  | 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 |  |
|  | 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 |  |
|  | 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 |  |
|  | 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 |  |
|  | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 |  |
|  | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3450 | 32-M48 | 800 |  |

潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966