- 链轮刀闸阀概述：

- 主要性能规范：

| 公称压力（MPa) | 壳体试验（MPa) | 密封试验（MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

- 主要零部件材质：

| 体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |

- 主要外形及连接尺寸(mm)：PZL73H、PZL73X、PZL73Y、PZL43H、PZL43F、PZL43X

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
|  | 65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 |  | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 |
|  | 80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 |  | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 |
|  | 100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 |  | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 |
|  | 125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 |  | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 |
|  | 150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 |  | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 |
|  | 200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 |  | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 |
|  | 250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 |  | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 |
|  | 300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 |  | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 |
|  | 350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 |  | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 |
|  | 400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 |  | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |