- 不锈钢气动蝶阀

- 1.潍坊潍高阀门的D643W不锈钢气动蝶阀的阀门材质

- 1、阀体材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、铝合金、不锈钢等
2、阀板材质：双相不锈钢、尼龙11板、镀锌板、铝青铜
3、阀座：NBR、EPDM、VITON、PTFE、R-PTFE

- 2. 潍坊潍高阀门的D643W不锈钢气动蝶阀的使用要求

- 1、公称通径：DN50-1000（mm）
2、最高公称压力：1.6Mpa
3、适用温度：-50℃—235℃
4、驱动形式：气动（限位开关、电磁阀、手轮、定位器)

- 3潍坊潍高阀门的.D643W不锈钢气动蝶阀的产品特性

- 1、挤压的高强度铝质缸体，内表面细磨精加工及硬质阳极化处理，摩擦系数小，使用寿命长，抗腐蚀性能强。

- 2、双活塞齿轮齿条式设计，结构紧凑、安装位置对称、改变输出轴转向方便，使用寿命长、动作迅速。

- 3、组合式预负荷镀层弹簧，工作寿命长。

- 4、高精度齿轮和齿条，啮合间隙小、精度高，输出功率大。

- 5、不锈钢紧固件，安全美观，抗腐蚀性强。

- 6、优美紧凑现代化的造型，多规格的系列产品，使选型更经济方便。

- 7、全面符合最新的国际规范：输出轴槽、螺孔；顶部安装孔尺寸符合NAMUR标准；气源接口尺寸符合NAMUR标准；底部安装孔尺寸符合ISO5211、DIN3337标准, 方便安装电磁阀、限位开关等附件。

- 4.D643W不锈钢气动蝶阀的多功能性

- 潍坊潍高阀门的不锈钢气动蝶阀广泛用于石油,化工、食品、医药、造纸、水电、船舶、给排水、冶金、能源等系统的管路上,适用于多种腐蚀性的气体,液体,半液体以及固体粉末介质。

- D643W-2.5P D643W-2.5R D643W-2.5L D643W-2.5RL不锈钢气动蝶阀主要外形及连接尺寸

| 公称通径DN（mm） | L |  | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H1 | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短 | 长 |  |  |  |  |  |  |  | D43 | D343 |
| 40 | 106 | 140 | 130 | 100 | 80 | 12 | 4-14 | 140 | 76 | 198 | 248 |
| 50 | 108 | 150 | 140 | 110 | 90 | 12 | 4-14 | 140 | 85 | 202 | 254 |
| 65 | 112 | 170 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4-14 | 160 | 95 | 222 | 278 |
| 80 | 114 | 180 | 185/190 | 150 | 125 | 14 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
| 100 | 127 | 190 | 205/210 | 170 | 145 | 14 | 4-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
| 125 | 140 | 200 | 235/240 | 200 | 175 | 14 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
| 150 | 140 | 210 | 260/265 | 225 | 200 | 16 | 8-18 | 230 | 148 | 326 | 404 |
| 200 | 152 | 230 | 315/320 | 280 | 255 | 18 | 8-18 | 230 | 176 | - | 496 |
| 250 | 165 | 250 | 370/375 | 335 | 310 | 22 | 12-18 | 280 | 210 | - | 558 |
| 300 | 178 | 270 | 435/440 | 395 | 362 | 22 | 12-23 | 310 | 238 | - | 632 |
| 350 | 190 | 290 | 485/490 | 445 | 412 | 22 | 12-23 | 310 | 270 | - | 672 |
| 400 | 216 | 310 | 535/540 | 495 | 462 | 22 | 16-23 | 310 | 302 | - | 714 |
| 450 | 222 | 330 | 590/595 | 550 | 518 | 24 | 16-23 | 380 | 332 | - | 768 |
| 500 | 229 | 350 | 640/645 | 600 | 568 | 24 | 20-23 | 380 | 370 |  | 828 |
| 600 | 267 | 390 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20-25/26 | 450 | 432 | - | 952 |
| 700 | 292 | 430 | 860 | 810 | 775 | 26 | 24-25/26 | 450 | 470 | - | 1000 |
| 800 | 318 | 470 | 975 | 920 | 880 | 26 | 24-30 | 450 | 530 | - | 1078 |
| 900 | 330 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 28 | 24-30 | 560 | 580 | - | 1180 |
| 1000 | 410 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 | 560 | 650 | - | 1272 |
| 1200 | 470 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 32-30 | 560 | 765 | - | 1418 |
| 1400 | 530 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 32 | 36-30 | 600 | 890 | - | 1519 |
| 1600 | 600 | 790 | 1785/1790 | 1730 | 1690 | 32 | 40-30 | 600 | 1010 | - | 1629 |