- 引射式减温装置(W10型)

- 该装置独特的结构设计产生很高的速度和紊流来混合冷却液和蒸汽，使减温过程发生。冷却液进入环绕内部文丘利管的预热室，然后由一排小孔喷射，这有助于冷却液被通过喉部过热蒸汽最终雾化。随后雾状流体与主管蒸汽流接触，这样冷却液无需与外部文丘利管或扩散器壁接触，从而保证最小的管壁冲蚀、最佳工作效率。

- 主要特点如下：

　1、 最大流量的可调比达20:1；
　2、 冷却液雾化可以使下游温度接近蒸汽饱和温度；
　3、 引射式喷嘴无运动部件，减少磨损和维护；
　4、 全不锈钢内件，保证减温装置的使用寿命；
　5、 压降损失相对很低；
　6、 需要的减温水压力低，一般比蒸汽压力高 0.1MPa~0.2MPa即可。