XGN15-12（12kv/24kv)交流高压金属封闭设备是新一代以六氟化硫负荷开关或断路器作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备、具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点，对各种不同的应用场合、不同的客户要求均能提供令人满意的技术方案。
      传感技术和最新保护继电器的采用，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的需求。
   XGN15-12型单元式六氟化硫环网柜的主开关分别采用我公司生产FLN48型、FLN36、ABB-SFG型、施耐德AS12型SF6负荷开关，也可根据用户的需要配装ABB原装VD4/S、HD4/S断路器。

XGN15-12间隔式金属封闭开关设备技术参数：

| 项目 产品类项 |  |  | （进线柜） |  |  | （出线柜） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数名称 |  | 单位 |  | 参数 |  |  | 参数 |  |
| 额定电压Ur |  | KV |  | 12 | 24 |  | 12 | 24 |
| 额定雷电冲击耐受电压Up |  | KV |  | 75 | 125 |  | 75 | 125 |
| 断口 |  | KV |  | 85 | 145 |  | 85 | 145 |
| 额定工频耐受电压Ud |  | KV |  | 42 | 50 |  | 42 | 50 |
| 断口 |  | KV |  | 48 | 60 |  | 48 | 60 |
| 额定频率 |  | Hz |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| 额定电流Ir主母线 |  | A |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |
| 分支母线 |  | A |  | 630 | 630 |  | 630 | 630 |
| 额定短时耐受电流主回路 |  | KA |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| 接地回路 |  | KA |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| 额定短路持续时间 |  | S |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| 额定峰值耐受电流 |  | KA |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |
| 电弧故障耐受电流1S |  | KA |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |
| 防护等级柜体 |  |  |  | IP2X | IP2X |  | IP2X | IP2X |
| 负荷开关机械寿命合/分 |  | 次 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |
| 分/接地 |  | 次 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 10 |