迷你无缆工业电脑系列产品规格书
产品型号：YJBOXN2800H

产品名称：迷你无缆工业电脑

产品概述：

YJBOXN2800H是由深圳研江智能科技有限公司设计的一款无电缆嵌入式工业电脑。整机超低功耗，基于Intel Atom 架构，采用目前Intel最流行的 Atom N2800双核心处理器，搭配Intel NM10高速芯片组，内置Intel GMA3600显示控制器，提供VGA、HDMI接口显示输出，VGA与HDMI同时使用时可实现独立双显示。提供两个MINI CARD扩展插槽和灵活的I/O配置。4个USB2.0、6个COM口、两个千兆网口。机身采用全铝合金材质，紧凑，坚固，牢靠的架构设计，抗震动和抗冲击能力卓越，非常适用于交通，节能环保，工厂自动化等领域，是一款高效、可靠、安全、理想便携多串口数据分析平台。

产品特性：

●首创无电缆接口模块化设计，内部无一根接线，完全避免内部配件连线脱落现象，具有前所未有抗振性和冲击性。

●零噪音，永久散热，产品无风扇散热结构设计，采用大面积鳍状铝合金材料作为散热传导装置，有效将系统内部的热量快速散发掉，整机运行时无任何噪音。传统工业电脑采用风扇散热，风扇机械部分会产生噪音，并且长久运行易损坏，造成停止运行失去散热功能。

●机身为全铝合金外壳材质，上下错位抽拉式设计，机身非常坚固并具有优良的防尘功能。

●超迷你外形，外观尺寸小，长172(耳朵固定长182)*宽107*高54MM可应用于各种狭小空间。

●低功耗，省电，适合长期不间断运持，板载Intel Atom处理器板载低功耗、高性能Atom N2800双核心处理器，功耗仅为6.5W，搭配Intel NM10高速芯片组构成嵌入式平台最佳的解决方案。

● 主机支持WIFI无线网卡，3G上网功能，在接线基础设施不满足网络连通性的场所，可以选择使用WLAN 。

●支持桌面、壁挂以及滑槽等多种弹性安装方式，支持工业通信，长时间无人职守，主板支持上电开机，网络唤醒，远程控制管理。非常适应于工厂自动化、电力控制、机械制造、数控机床、智能交通、查询机等。

主机配置：

CPU:    ATOM N2800 双核1.86G

硬盘： 32G SSD固态

内存： DDR3  2G 笔记本内存

电源： 外置12V 7A电源适配器

硬件规格：

处理系统

● CPU：板载 Intel Atom N2800双核心1.86G处理器，功耗仅为6.5W。

● 芯片组：IntelNM10+ICH7 芯片组

● BIOS：AMI 16MB Flash ROM

● 系统内存：1个204Pin DDRⅢSO-DIMM 插槽，支持1066/800MHz的DDRⅢ内存最高可达4GB

显示系统

● 显示芯片：Intel GMA3600 内建显示控制器

● 显存大小：动态共享系统内存作为显存，最大可达到224MB

● 显示接口：VGA，HDMI

● VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为2048x1536

● HDMI：高清多媒体接口（后面板）支持分辨率最高为1920x1080

● VGA+HDMI同时使用可实现独立双显示

以太网

● 网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

● 网络接口: 提供2个RJ_45接口(后面板)

● 速度：1000Mbps

● 支持网络唤醒（WOL）

● 选配WIFI 无线网卡

存 储

● 提供1 个2.5寸硬盘位，可安装SATAⅡ规格硬盘

● 提供1 个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

AUDIO

● 芯片：采用ALC662 音频控制芯片，提供Line out和MIC IN

● 接口：提供1个Line out 插孔（后面板）

● 特性：支持HD 6 声道高保真音频

I/O

● I/O 芯片：ITE IT8782F

● 串口：6 个标准的DB9 接口，支持RS232模式

● USB： 4 个标准USB接口,兼容USB 2.0规范

系统开关

● POWER 电源开关（前面板）

● RST 复位开关（前面板）

指示灯

● 电源指示灯（前面板）

● 硬盘指示灯（前面板）

散热系统

● 无风扇全封闭散热系统

电源支持

● DC +12V 输入

看门狗

● 提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

环境物理特性

● 抗震测试：GB/T9813-2000

● 工作温度：-10℃～60℃

● 工作湿度：5%～90%，无冷凝

● 存储温度：-20 ℃～80℃

● 结 构: 铝合金外壳

● 尺 寸:  172x107x54 (长x 宽x 高)

● 安装方式：桌面或壁挂安装

● 重量：3.0Kg±0.5Kg

应用行业 ：

提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。

联系人:吴巍

电话:158137355085  0755-23342187

网址:http://www.eovcc.com

E-maiL:2792505080@qq.com

工厂地址:深圳龙华新区大浪华达路佳运大厦B栋3楼