一、技术指标

综合指标

●  工作频段：         433MHz/230M

●  频率容差：         ±10ppm

●  天线阻抗：         50Ω

●  调制方式：         MSK

●  频率设置：         串口改频

●  数据传输速率：    1200/2400/4800/9600/19200BPS（串口修改）

●  接口：             TTL/RS232/RS485   任选其一、

●  传输方式：         双向，收发一体

●  传输距离：         双边吸盘天线可视为3公里。

接收指标

● 可用灵敏度：        ≤-123dBm(波特率=1200BPS)

● 静候电流：          ≤35mA

发射指标

● 发射功率：          0.5W±0.1W (可根据用户要求定做)

● 发射时工作电流：    ≤0.35A(5V)

二、接口说明

注：

1、一有数据送入电台就自动发射。

2、电台待机状态指示灯不亮，发射状态亮红灯，接收（有高频信号时）亮绿灯。

3、RXD、TXD为TTL电平可直接连单片机输入、输出。

| 引脚 |  | 名称 | 定义 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接 口 插 座 | 1 | VCC | 3.5V~6V电源 |  |
|  | 2 | GND | 电源地 |  |
|  | 3 | DATIN | 485B电平 | 485B电平 |
|  | 4 | DATOUT | 485A电平 | 485A电平 |
|  | 5 | 232DOUT | 数据输出 | RS232（232接口才有） |
|  | 6 | 232DIN | 数据输入 | RS232（232接口才有） |
|  | 7 | Data | 数据输出 | 厂家测试，不接！ |
|  | 8 | GND | 信号地 |  |

三、BY-4331 尺寸：

体积：长×宽×高＝85mm×45 mm×20 mm

四、联系方式：

博银电子有限公司销售部门：黄少敏：13113180082