一、技术指标

综合指标

●  工作频段：        229MHz～238MHZ（4337A）可串口修改

425MHZ～438MHZ（4337B）可串口修改

●  频率容差：         ±8ppm

●  天线阻抗：         50Ω

●  调制方式：         MSK

●  频率设置：         串口/改频，修改参数

●  数据传输速率：    1200/2400/4800/9600/19200BPS（串口修改）

●  接口：             TTL/RS232/RS485   任选其一、

●  传输方式：         双向，收发一体

●  传输距离：         双边吸盘天线可视为12公里。

●  收发切换时间:      ≤10mS

接收指标

● 可用灵敏度：        ≤-123dBm(波特率=1200BPS)

● 静候电流：          ≤40mA

发射指标

● 发射功率：          5.5W±0.1W (可根据用户要求定做)

● 发射时工作电流：    ≤1.4A(12V)

二、接口说明

注:  1、一有数据送入第三脚（ＲＸＤ）电台就自动发射。

2、电台待机状态指示灯不亮，发射亮红灯，接收（有高频信号时）亮绿灯。

3、RXD、TXD为TTL电平可直接连单片机输入、输出。

| * 接口：TTL/232/RS485任选其一！订购时请注明！ 引脚 |  | 名称 | 定义 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VCC | 12V/2A电源 |  |
|  | 2 | GND | 电源地 |  |
| 8P接 口 插 座 | 1 | 485A/DIN | 485A/数据输入 | 485A/TTL电平 |
|  | 2 | 485B/DOUT | 485B/数据输出 | 485B/TTL电平 |
|  | 3 | GND | 信号地 |  |
|  | 4 | 232DIN | 数据输入 | RS232 |
|  | 5 | 232DOUT | 数据输出 | RS232 |
|  | 6 | GND | 信号地 |  |
|  | 7 | NC | 空脚 |  |
|  | 8 | Data | 数据输出 | 厂家测试，禁止接线！ |

三、BY-4337A 尺寸：

体积：长×宽×高＝113mm×76mm×38 mm

四、联系方式：

联系电话：    0769-33270589   0769-22815402