ZJGKHG007--煤制甲醇仿真演示模拟实训装置

一、规格型号及配置：

1、设备规格：3500×2000×1600mm
2、电源：220V.50HZ,电流≤5A，灯泡负载电压6-12V；具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
3、设备材质：

有机玻璃、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。设备之间连接管道用透明直径Φ10mm有机玻璃管加工制作，外部上色，内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；
4 、中控台：
 （1）控制柜配置：静电喷塑工艺/机械锁；I/O控制平台；系统构成: 开放式的控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构；输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入；输出端口: 20路独立 发射口、20路数字I/0输出口；电力输入: 110V-240V；电力输出: 20路控制接口。
 （2）电气部分主要有电源模块、按钮模块、可编程控制器（PLC）模块、变频器模块、接线端子排等组成。所有的电气元件均连接到接线端子排上，通过接线端子排连接到安全插孔，由安全接插孔连接到各个模块。结构为拼装式，各个模块均为通用模块，可以互换，能完成不同的实训项目。
 （3）计算机：主板芯片组不低于英特尔®Q45；CPU不低于英特尔E7500，二级缓存不小于2M；内存：4GDDRⅢ;硬盘：500GSATA(7200rpm)；4个USB接口；光驱：DVD；独立显卡不低于512M；其他硬件按常规配置；安装系统；按要求安装系统及操作软件；
5、系统操作：
   系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，关键步骤规范要求问答选择，工具、设备对应选择操作来完成系统任务操作实训；采用专业开发的“易控”软件设置界面系统；完成煤制甲醇生产过程冷态模拟开车、停车、正常运行等实训。实现计算机操作与模拟模型操作一体、并通过控制模拟生产工艺控制完成煤制甲醇生产过程冷态模拟开车、停车、正常运行等实训，通过软件控制操作完成，控制系统模拟生产操作，可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，配套有教学设备实训仿真软件及视频教程，属于智能化教学实训装备。
 （1）控制设备的运转、灯光演示功能；计算机生动丰富的多种界面表现形式；
 （2）具有语音讲解系统，同步描述煤制甲醇生产装置的原理运行及设备功能；煤制甲醇生产装置的图文、信息系统内容的解说；
 （3）煤制甲醇生产装置工艺开车过程演示；煤制甲醇生产装置工艺运行过程演示；煤制甲醇生产装置分段工艺运行过程演示；煤制甲醇生产装置分段系统介绍；煤制甲醇生产装置整体工艺系统介绍；煤制甲醇生产装置主体设备介绍。
二、设备技术参数:
    煤制甲醇装置根据煤制甲醇生产工厂的设置、管道厂房等配置以及模型工艺特点而完整系统地制作的微型“甲醇生产工厂。采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术，使这一“微型工厂”逼真、美观且颇有动感，本模型适应过程装备专业、煤化工、化学工程有关的实验认知教学，是现代专业的大型直观教学设备之一。该套装置其主要流程：烟煤-→煤气化制粗段段-→原料气工艺脱硫工艺段-→全低温变换工艺段-→变换气脱硫工艺段-→脱除二氧化碳工艺段-→变换气体压缩段-→合成甲醇工艺段-→甲醇精馏工艺段-→甲醇产品等九个工序段。
（一）气化工段：
 1、煤浆制备：由煤运系统送来的原料煤干基或焦送至煤贮斗，经称重给料机控制输送量送入棒磨机，加入一定量的水，物料在棒磨机中进行湿法磨煤，加入碱液。出棒磨机的煤浆排入磨煤机出口槽，经出口槽泵加压后送至气煤化工段煤浆槽。
 2、气化：在本工段，煤浆与氧进行部分氧化反应制得粗合成气。
 3、灰水处理：本工段将气化来的黑水进行渣水分离，处理后的水循环使用。
（二）变换
    在本工段将气体中的CO部分变换成H2。由气化碳洗塔来的粗水煤气经气液分离器分离掉气体夹带的水分后，进入气体过滤器除去杂质，然后分成两股，一部分进入原料气预热器与变换气换热进入变换炉；气液分离器分离出来的低温冷凝液经汽提塔用高压闪蒸气和中压蒸汽汽提出溶解在水中的CO2、H2S、NH3后送洗涤塔给料罐回收利用；汽提产生的酸性气体送往火炬。
（三）低温甲醇洗：
 1、吸收系统：本装置拟采用两套吸收系统，分别处理变换气和未变换气，经过甲醇吸收净化后的变换气和未变换气混合，作为甲醇合成的新鲜气。
 2、溶液再生系统：从原料气分离器和甲醇再生塔底出来的甲醇水溶液经泵加压后甲醇水分离器，通过蒸馏分离甲醇和水。
 3、氨压缩制冷：从净化各制冷点蒸发后的-33℃气氨气体进入氨液分离器，将气体中的液粒分离出来后进入离心式制冷压缩机一段进口压缩至冷凝温度对应的冷凝压力，然后进入氨冷凝器。
（四）甲醇合成及精馏：
 1、甲醇合成：经甲醇洗脱硫脱碳净化后的产生合成气与甲醇合成循环气混合，经甲醇合成循环气压缩机增压，然后进入冷管式反应器（气冷反应器）冷管预热，进入管壳式反应器（水冷反应器）进行甲醇合成
 2、甲醇精馏：从甲醇合成膨胀槽来的粗甲醇进入精馏系统。精馏系统由预精馏塔、加压塔、常压塔组成。
 3、中间罐区：甲醇精馏工序临时停车时，甲醇合成工序生产的粗甲醇，进入粗甲醇贮罐中贮存。甲醇精馏工序恢复生产时，粗甲醇经粗甲醇泵升压后送往甲醇精馏工序
（五）空分装置：
   本装置工艺为分子筛净化空气、空气增压、氧气和氮气内压缩流程，带中压空气增压透平膨胀机，采用规整填料分馏塔，全精馏制氩工艺。

三、生产装置主要设备内容：
 1、原料制备部分：集气包、煤气炉、空气鼓风机、旋风除尘器、洗气塔、缓冲汽包、余热回收器、水封、静电除焦器；
 2、净化部分：罗茨鼓风机、脱硫塔、富夜泵、贫液泵、再生槽、硫泡沫槽、硫泡沫泵、熔硫釜、罗茨风机、清洗塔、压缩机、喷射再生器、贫液槽、硫泡沫贮罐、地池泵、过滤器、混合器、换热器、低变炉、水解槽、水冷器、吸收塔、闪蒸洗涤塔、再生塔、洗涤塔、贫液泵、过滤器、贫液水冷器、真解风机、气提风机、循环槽、稀液槽、稀液泵、
 3、压缩合成部分：原料气压缩机、循环压缩机、甲醇合成塔、换热器、甲醇冷凝器、甲醇分离器、中间储罐、冷却器、开工加热炉、分离器
 4、甲醇精馏部分、预蒸馏塔、第一精馏塔、第二精馏塔、回流液收集槽、冷凝器、再沸器、冷凝再沸器、冷却器、回流泵。
    煤制甲醇实训系统工艺流程与设备结构等内容进行仿真微缩和文字介绍，实现学生对系统设备内部结构的形象化教学；使学生掌握和熟悉各段工艺；针对各种不同行业系统组件及场景和应用的仿真，是学生未到现场却已身临入境。使学生了解以上生产工艺系统，并使学生不出校门就能感受工厂工作环境、工作过程、工厂工艺深入了解，达到工厂实习的目的；