乙烯联合生产模拟实训装置(气提法）

通过学习观摩、操作乙烯模拟实训装置；熟悉掌握乙烯装置的生产过程、工艺流程、设备结构与功能参数。使学生了解化工装置生产实际，通过实训模拟系统工艺流程与设备结构等内容进行仿真微缩和图文说明，实现对装置系统设备内部结构的形象化教学；使学生掌握和熟悉各段工艺；针对各种不同行业系统组件及场景和应用的仿真，使学生未到现场却已身临入境。使学生了解乙烯联合生产生产工艺系统，并使学生不出校门就能感受工厂工作环境、工作过程、工厂工艺深入了解，达到工厂实习的目的。

一、规格型号及配置：
 1、装置规格：4000×2000×1600mm
 2、使用电源：220V.50HZ,电流≤5A，灯泡负载电压6-12V；具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
 3、设备材质：进口聚氨脂、玻璃钢、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。设备之间连接管道用透明直径Φ10mm有机玻璃管加工制作，外部上色，内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；
  4、中控台：
 （1）控制柜配置：静电喷塑工艺/机械锁；I/O控制平台；系统构成: 开放式的控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构；输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入；输出端口: 20路独立 发射口、20路数字I/0输出口；电力输入:110V-240V；电力输出: 20路控制接口。
 （2）电气部分主要有电源模块、按钮模块、可编程控制器（PLC）模块、变频器模块、接线端子排等组成。所有的电气元件均连接到接线端子排上，通过接线端子排连接到安全插孔，由安全接插孔连接到各个模块。结构为拼装式，各个模块均为通用模块，可以互换，能完成不同的实训项目。
 （3）计算机：主板芯片组不低于英特尔®Q45；CPU不低于英特尔E7500，二级缓存不小于2M；内存：4GDDRⅢ;硬盘：500GSATA(7200rpm)；4个USB接口；光驱：DVD；独立显卡不低于512M；其他硬件按常规配置；安装系统；按要求安装系统及操作软件；
 5、系统操作：
      系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，关键步骤规范要求选择工具、设备对应选择操作来完成系统任务操作实训；采用专业开发的软件设置界面系统；完成乙烯联合生产仿真过程模拟开车、停车、正常运行等实训。实现计算机操作与模拟装置操作一体、并通过控制模拟生产工艺完成乙烯生产仿真模拟开车、停车、正常运行等实训，通过软件控制操作完成，可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，配套有教学设备实训仿真软件及图文教程，属于智能化教学实训装备。
 （1）控制设备的运转、灯光演示功能；计算机生动丰富的多种界面表现形式；
 （2）具有语音讲解系统，同步描述乙烯生产装置的原理运行及设备功能，通过计算机、投影等多媒体设备对乙烯生产装置进行图文解说，分系统描述生产过程；
 （3）乙烯联合生产装置开车过程演示；乙烯联合生产装置运行过程演示；乙烯联合生产装置分段运行过程演示；乙烯联合生产装置分段系统介绍；乙烯联合生产装置整体系统介绍；乙烯联合生产装置主体设备介绍。

二、系统装置技术参数:
      乙烯联合生产装置根据乙烯生产工厂的设置、管道厂房等配置以及模型工艺特点而完整系统地制作的微型“乙烯生产工厂。采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术，使这一“微型工厂”逼真、美观且颇有动感，适应过程装备专业、煤化工、化学工程有关的实验认知教学，是现代专业的大型直观教学设备之一。装置具有工艺特征和典型设备的内部结构，使学生不出校门就掌握了实习所需掌握的大部分内容，使学生在宝贵的工厂实习时间里，去真正实习生产、实习操作和控制，完成一个高起点、高效率的实训环节。

1、乙烯联合装置主要由裂解、压缩、分离、低温罐区、汽油加氢、混合碳四处理等装置；乙烯联合装置工艺流程简述：

（1）裂解工序

接收来自界外的炼厂循环乙烷/循环丙烷、芳烃提余油、轻石脑油、重石脑油、以及加氢裂化石脑油，加稀释蒸汽进行裂解成裂解气（即：氢气、甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、丁二烯、裂解汽油、裂解燃料油等组分的混合物）经废热锅炉冷却至常温，回收部分热量，把大部分油类产品分离送入后续工序。接收界外来高压锅炉给水将其转化为超高压蒸汽。接收本装置分离工序返回的甲烷氢及界外补充的碳三/四等物料，经混合、汽化做为裂解炉燃料气。

（2）压缩工序

将来自裂解工序的裂解气经五段压缩，将压力提高，为深冷分离提供条件。裂解气在压缩过程中逐段冷却和分离除去重烃和水，在三段出口设碱洗除去裂解气中酸性气体，为分离系统提供合格的裂解气。

制冷系统由丙烯制冷系统和乙烯、甲烷二元制冷系统构成，为深冷分离提供四个级别的丙烯冷剂和二元冷剂。丙烯、二元制冷系统为多段压缩，多级节流的封闭循环系统。

（3）分离工序：将压缩工序裂解气经脱水、深冷、加氢和精馏等获得高纯度乙烯、丙烯，同时得到付产品混合碳四馏份及裂解汽油。

（4）汽油加氢工序：裂解汽油加氢工序任务是将来自乙烯单元的裂解汽油中的C5S及C9+脱除，剩余的C6～C8中心馏份经过二次加氢作为二段加氢产品，去芳烃装置，作为芳烃抽提的原料，C5S及C+9作为副产品送出界区。

2、系统装置流程主要设备：

其中实训内容中融入了部分典型化工单元操作技术、化工设备等方面的理论知识与职业技能训练。乙烯联合装置的主要关键设备有：裂解炉、塔、压缩机/膨胀机、干燥器/反应器、换热器、引风机、泵及管线等等。

3、熟悉乙烯装置工艺流程

（1）熟悉和掌握从物料变为产品的来龙去脉。

（2）熟悉车间与设备化工过程及其主要作用。

（3）熟悉各单元系统的生产过程及主要功能。

4、熟悉乙烯装置单元操作设备

(1)各单元操作设备的外形及名称。

(2)各单元主要设备的主要结构及作用。

(3)各单元主要设备的性能及工作原理。

(4)各单元主要设备的调节和控制方法。

三、流程图与图片：