人性化设计张力控制器DTC-614

程式名：DTC-614A1M

发展沿革

本公司于1992年步入张力控制系统的研发制造，至今已有二十多种张力控制系列产品上市。目前我们应客户及现场操作人员建议，并结合起来了自身十多年的研发经验推出了DTC-614人性化设计张力控制器，它是目前市场上第一种以人性化设计理念的张力控制系统。本产品具有以下的独特设计特点：

- 只需全自动化操作、手动功能只做辅助功能。

- 随时可变更外径及膜厚设定，易操作。

- 系统开放给操作人员，设定最大及最小张力电压限制量。

- 在主机加/减速及停车时，具有惯量消除自动补偿功能。

- 到达目标直径前，可设置一前置量输出接点。

- 可配合客户额外需求做专有功能需求设计。

- 本控制器为对应直径、变更张力控制量设计。

DTC-614工作原理：

DTC-614张力控制器是是依据卷轴直径和张力控制电压需求成正比的原理，由操作人员在控制面板上设定直径、膜厚、基准张力控制电压及最终张力控制电压，然后在放/收轴上装置一接近开关，侦测放/收料轴转动圈数，即可依据已设定膜厚，计算直径变化。而对应修正输出张力控制电压，达成定张力控制。当然本控制器亦有独特的接受主机驱动器的模拟输出来自动执行（加/减速，停机）惯量补偿及前置量预警，输出量限制等功能及人性化操作特性的高性价比控制器。

台湾企宏电工极高精度张力控制器DTC-614特点：

一、DTC-614是一款纯台湾生产的高精度张力控制器。

二、DTC-614相比市场上（包括国产和进口的）性能更加全面。

三、外径与输出电电压线性对应输出。

四、DTC-614是一款根据膜厚来演算外径，对应计算输出的张力控制器，外径包括最大径和最小径可以直接通过内部参数设定。

五、通过面板可直接设定膜厚及外径，操作方便。

六、张力可以通过手动/自动调整，对于操作人员可以通过面板的VR来调整VR来获得合适的张力值，然后通过端子的ON/OFF切入自动模式，操作十分方便。

七、由主机变频器的D/A 0-10V输入DTC-614，可针对外部的加/减速、停车的动惯量进行补偿（具体数值可以通过DTC-614内部参数设定），这样可以作一些高精度的张力控制并节约成本。

八、具有达到内部设定直径的报警输出，减轻操作工人的工作量，节约人工。

九、性能、价格比优越，方便操作人员生产。

面板功能说明：

- 膜厚/输出百分比/主速读入值

- 外径值

- 手动张力值设定

- 参数进入值

- 数值增加键

- 数值减少键

- 参数内容ENTER键

- 模拟量输出显示灯

- 主速读入显示灯

- 膜厚显示灯

- 手动/自动指示灯

- 启动显示灯

- 接近开关输入灯

- 外径到目标值前预警灯

注1：SET键连续按住3秒，上排显示膜厚

注2：上排LED显示内容由Pr14号参数设定

注3：Manual显示灯手动状态下亮，投入自动后右上角指示灯由Pr14号参数指定。

DTC-614参数一览表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 设定范围 | 出厂设定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr01 | 最小电压输出 | DCV | 0.01-10.00/0-24.00V | 2.00 |
| Pr02 | 最大电压输出 | DCV | 0.01-10.00/0-24.00V | 5.00 |
| Pr03 | 启始外径 | MM | 1-9999 | 100 |
| Pr04 | 密码 | DIGIT | 0000-9999 | 1234 |
| Pr05 | 卷取/放料 0：卷取 1：放料 | DIGIT | 0000-0001 | 0 |
| Pr06 | 最小径 | MM | 0001-9999 | 100 |
| Pr07 | 最大径 | MM | 0001-9999 | 1000 |
| Pr08 | RELAY输入前置量外径（X/mm） | MM | 0-9999 | 0010 |
| Pr09 | 加减速时对应延迟时间k值 | 秒 | 000.0-100.0 | 001.0 |
| Pr10 | 加速时张力补偿百分比（Χ0.1%） | 0.1% | 000.0-100.0 | 000.0 |
| Pr11 | 减速时张力补偿百分比（Χ0.1%） | 0.1% | 000.0-100.0 | 000.0 |
| Pr12 | 急停时电压变化百分比（Χ1.0%） | 1.0% | 0000-0100 | 0000 |
| Pr13 | 停止时电压变化百分比（Χ1.0%） | 1.0% | 0000-0100 | 0000 |
| Pr14 | 上排显示方式 1、膜厚 2、输出百分比 3、主速读入值 |  | 0001-0003 | 0001 |
| Pr15 | 每转一圈之Pulse数 | P/R | 0001-1000 | 0001 |
| Pr16 | 显示输出电压k值（0-10V or 0-24V） | K | 0001-0002 | 0001 |
| Pr17 | 接近开关 1、快 2KCPS 响应频率 2、慢 50CPS | Hz | 0001-0002 | 0001 |
| P18 | PWM线性输出补偿K值 | K | 0.700-1.500 | 1.000 |
| Pr19 | 急停偏压 | DCV | 00.00-2.00 | 0 |

DTC-614参数内容说明

- 最小电压输出

最小径电压输出，依据物料特性设定的起始电压来控制线上的张力，示卷取放料而定，放料即为最大径至最小径演算的电压值。

- 最大电压输出

最大径电压输出，卷取时依据物料特性设定的最高电压来控制线上张力，放料则为最大径的起始电压。

- 起始外径

机械在生产过程中，如遇到需要更换新的材料或其它情况时，只需要在本号参数设定目前的外径值，RESET后就可保持当前的张力。

- 密码

出厂设定为1234，如改为1235，则不能更改Pr05- Pr19号参数。

5、卷取/放料

本参数为DTC-614使用于卷取控制或放料控制的选择。

- 最小径

空轴即为最小外径，由此数值为基准演算点。

- 最大径

满轴即为最大外径，由此数值为最终演算点。

- RELAY输入前置量外径

比如最大径设定500mm，本参数设10mm，当外径值演算到490mm时，ALM灯亮，RELAY接点输出

- 加减速时对应延迟时间K值

机械在加减速时会产生动惯量，在高速动转时加减速这种现象会更明显，需设定此项参数来扣除动惯量。

10、加速时张力补偿百分比

目前张力值×设定百分比=补偿张力值

11、减速时张力补偿百分比

目前张力值×设定百分比=补偿张力值

- 急停时电压变化百分比

急停时电压×电压百分比=变化电压值

- 停止时电压变化百分比

停车时张力补偿百分比，当用力矩马达卷取动作时，停车时有摩擦量，所以可设此项参数扣除摩擦量。

- 上排显示方式

- 膜厚

- 输出百分比

- 主速读入值

- 每转一圈之Pulse数

为每转的脉冲数即为每转输出脉波数的设定。

- 显示输出电压K值

- 显示0-10V（D/A输出电压值）

- 显示0-24V（磁粉输出电压值）

注1：显示0-10V时，显示电压值×2.4V=磁粉输出电压值

- 接近开关响应频率

1、2KHz意思为每秒可接受2000个接近输入讯号

2、50Hz为每秒可接受50个接近输入讯号

18、PWM即脉宽补偿，当输出电压与显示电压有误差时，可设定此项参数补偿调整。

19、急停偏压

此项参数为急停时的修正系数

参数设定方式:

DTC-614操作使用注意事项

  - 请先确认接线正不正确

1、电源是否为AC220V+10%输入端子1、2接点

2、磁粉刹车电源是否为为DC+24V输入端子4、5接点，注意端子4接点应接+24V电源正极。

3、禁止接入异电压（如超过24V交流电`）于端子4、5接点。

  - 建议在端子接点6输出端加装1只3A/250V保险丝，以保护控制器人为烧坏。

二、 D/A之0-10V电压输出为选用配备，如有需要请与本公司联络。

三、 异常判断与故障显示与排除

| 项次 | 故障显示 | 异常判断/原因 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO.1 | ALM灯亮 | - 外径演算已到达前置外径值，提醒材料即将要更换。 - 参数Pr06(最小外径)Pr07（最大外径）设定一样。 | - 检查材料状况，更换材料后，按卷径复归（即端子18、22接点短接）后即可。 - 重新设定Pr06、Pr07参数 |
| NO.2 | 无0-24V 电压输出 | - 磁粉电源接点（端子4、5接点）无输入。 - 有电源+24V输入，仍无输出内部控制系统出错。 | - 正确接上+24V电源输入 - 请返原厂维修 |
| NO.3 | 外径值不演算 | 1、近接信号无输入,检查近接开关电源接线 2、内部控制系统演算出错。 | 1、重新正确接上近接开关 2、请返原厂维修 |
| NO.4 | 按键不起任何作用 | 内部控制系统演算出错。 | 请返原厂维修 |

DTC-614工作示意图

DTC-614控制器外形尺寸

DTC-614电器特性

| 1 | 电源电压 | AC 220V+ |
| --- | --- | --- |
| 2 | DC-24V电源输入 | DC 24V 4A |
| 3 | 磁粉控制输出 | DC 0-24V 3A（请加装保险丝） |
| 4 | 接近开关电源供应 | DC12V+3% 50mA |
| 5 | 接近开关讯号输入 | NPN输入响应速度50Hz/2KHz |
| 6 | 控制接点输入 | NPN光耦合隔离X4 |
| 7 | 主速模拟量A/D输入 | 0-10VDC讯号分辨率10bit |
| 8 | 模拟D/A输出解析 | 0-10VDC指令分辨率12bit（选用规格） |
| 9 | 继电器输出 | A接点，250VAC ＜ 1A |
| 10 | 使用温度范围 | -10℃ —— +60℃ |
| 11 | 重量 | ＜ 1KG |
| 12 | 使用湿度范围 | 10-85%RH |

DTC-614端子台配线功能说明：

备用

备用备用

注意事项：

- 请勿在送电中实施配线或拆装DTC-614控制器的连接端子，以免发生危险或损坏DTC-614控制器。

- DTC-614控制器端子4-24均为输入讯号接点，请勿接至AC电源以免发生损坏情况

- DTC-614的D/A输出端子13（+）、24（-）绝不可连接AC电源及异电压进入。

- 请勿拆卸控制器外壳及做控制器零件的耐压测试。

- DTC-614控制器的参数，在出7时以作适当设定，如需特殊控制方式，重新设定参数，请记录保存之。