ZJGKSD06-水轮发电机组监控系统模拟装置

水电站水轮机组模拟系统选用混流式水轮机组作为制作蓝本，按比例设计加工制作；通过观摩学习与操作演示，其内容涉及到《水电站》、《水轮机》、《发电机》、《水轮机组安装实训》、《水轮机组运行与检修》;本系统演示操作、数据采集模拟于一体，实现了机组结构布置、仿真模拟发电演示通过计算机操控演示得到机组运行参数、机组运行控制、实时数据模拟、机组运行故障及事故模拟、手动操作演示等功能。

一、实训内容描述

1、模拟系统总体布置功能概述；

1、动态仿真演示水轮发电机组运行；

2、观察水轮发电机组组成结构及布局设施；

3、模拟电厂水库（机组循环演示蓄水池）、供水设施布置及功能；

4、模拟水电站重力坝结构讲解与学习，掌握相关知识；

5、模拟水轮机分类讲解与学习，掌握相关知识；

6、模拟水轮发电机讲解与学习，掌握相关知识；

7、模拟水轮发电机组的安装步骤模拟，了解其内容知识；

8、模拟水电站机组主厂房布置及施工步骤模拟；

8、组模拟演示、计算机界面显示及操作；

9、组运行测试控制单元元件及数据采集；

10、通过对实训系统的观摩学习，学生掌握水轮机组的型号知识，水轮机组各类型结构。

11、通过对监控模拟装置教学平台的操作、计算机测试、软件界面、数据采集；对水轮发电机组开机、运行、故障等进行仿真模拟演示。

12、通过计算机控制进水口、阀门的控制；了解流量与水轮机转速的关系，水轮机组计算机控制板、继电器、转换器、转换开关的数据、通信；掌握设备的功率、效率的计算方法。

13、通过操控演示，能在较短的时间内测出水轮机的特性。

二、水电站水轮机组仿真模拟系统

1、尺寸规格:8000mm×2000mm×3000mm;

2、实训系统蓄水池及供水设施

3、重力坝部分

4、水轮机部分：转轮、座环、导水机构、尾水管

5、发电机部分：转子支架、磁轭、磁极及励磁线圈、转子吊装、发电机定子、定子铁芯、定子铁芯与线圈、定子安装、推力结构、导轴承布置结构、受油器结构布置；

6、水轮发电机组安装说明

水轮发电机组的安装应根据设计单位和制造厂已审定的机组安装图及有关技术文件,按本规范要求进行。制造厂有特殊要求的，应按制造厂有关技术文件的要求进行。凡本规范和制造厂技术文件均未涉及者，应拟定补充规定。

（1）机组及其辅助设备安装及质量验收的重要依据：

1）设备的安装、运行及维护说明书和技术文件；

2）全部随机图纸资料（包括设备装配图和零部件结构图）；

3）设备出厂合格证，检查、试验记录；

4）主要零件材料的材质性能证明。

（2）安装步骤：

1)水轮机部分：尾水管（肘管和锥管）里衬安装座环安装蜗壳安装接力器安装底环组合和安装顶盖组合和安装水导轴承安装筒形阀安装主轴中心孔补气装置安装受油器安装水轮机机壳安装。

2)发电机部分：机架安装定子安装制动环板安装磁极安装制动器安装励磁系统部分励磁系统盘柜安装励磁变压器安装励磁断路器灭磁开关安装大功率整流器安装脉冲变压器安装可控硅跨接器安装蝴蝶阀安装接力器安装；

7、实训平台手动及计算机操作界面

1）软件控制：计算机开停机操作，动画显示运行过程，各界面显示水轮机组的运行数据，并可以进行实时监控；

2）软件界面：如下图显示；计算机桌面易控运行环境软件；

3）软件主界面界面：

4）进入主界面后，可以看到工具栏有几个按钮分别是：水轮机介绍、机组运行参数效能测试、机组故障模拟、停机流程模拟、模拟运行模拟。