ZJGKSD10-水电站调压室水位波动测试实训装置

1、规格：2500×1200×1800mm；

2、电源：220V.50Hz；

3、参数：透明、全面、准确反映调压室水位波动测试整体装置整体机构：

（1）实验系统包括：实验台一套、流量计一个，计算机一台、水位计及数据采集系统（含软件）。

（2）水位量测传感器:量程0~3mH2O,精度0.5级;
（3） 电磁流量计:量程0~30m3/h;
（4）气动球阀:口径DN50mm;关阀时间0.25~6s可调
（5）AD采集频率:每通道最大可达20000点/秒
（6）水箱:可调水位1m
（7）输水压力管道:管径50mm，壁厚5mm;

（8）水泵：IS50-32-200；流量：12.5m3/h；功率 1kW；转速：2900r/min.

（9）下蓄水池容量为：2 M3；采用10mm厚工程PVC材质管焊接加工；

4、功能

（1）可进行能够进行不同类型调压室水位波动实验；包括透明调压室、水箱、水泵、阀门、水位计、流量计；各数据数值、传感器、装置可与连接计算机通信连接显示实时数据。

（2）能模拟演示水库水位、管道流量、管道长度以及阻抗孔大小对调压室涌浪水位和涌浪幅度的影响;通过实验,使学生增加对水锤及调压室水位波动的感性认识，巩固和加深水锤压力及调压室水位波动的基本概念和基本理论；

（3）了解水锤压力及调压室水位涌浪的测量方法测量仪器；调压室主要有以下6种类型可以互换测试，即圆筒式（也称简单式）调压室、阻抗式调压室、双室式调压室、溢流式调压室、差动式调压室、气垫式调压室;1）水击压力测量传感器:量程-0.1MPa~0.5MPa,精度0.5级;