ZJGKSD14-智能排水减压模拟演示装置

1、型号：2200×1000mm；

2、材质：有机玻璃、PVC管、角钢、水泵吸水管、水泵流量：10m3/h；功率0.2kW；转速：1000r/min；循环水箱。

3、技术参数：可进行模拟演示排水减压运行方式及结构认识实验；

（1）设备包括：大水箱一个，三个小水箱，两个埋管，三个钢塞，软管一根，两根与埋管相同尺寸的弯管，弯角为135°，所有的连接方式为按图所示，弹簧中部都设伸缩杆，并与两端连接；

(2)管道水流为有压满流，要求有足够的强度，在螺纹部分至少保证模拟埋管能承受3000水头以上的内压。要求埋管透明、过流系统透明可见。打孔部分与下面的其他部分（钢塞）能够止水。钢塞设置一的部件四上面设钢门并加合页堵住10mm的输水管道，并在内部设止水圈，堵住另一端管道来水，钢门往外开。各水箱与管道、钢塞的连接处均为螺纹连接均为可拆卸的结构，埋管末端均设螺纹。

（3）按设计尺寸制作，系统可以看到阀门打开，水流从上游水库（水箱）中流入埋管，钢塞中小钢门实现自动关闭；当阀门关闭时，管内无水，小水箱中的水通过压缩弹簧，进入水管，打开小钢片。可以两个小钢片在水的作用下的工作情况，并可清楚地观察到水流通过各部件时的运动状态。