全自动封边机产品功能及标准配置介绍

全自动封边机包括涂胶封边、前后齐头、粗修精修、刮边、抛光、另外，可按要求加预铣、跟踪、开槽。

涂胶封边装置通过特殊的结构使封边板材和封边材料涂胶均匀，保证粘合力更加牢固。

齐头装置通过精密的直线导轨运动，采用靠模自动跟踪和高频高速电机快速切割等结构，保证切断面平整光滑。

粗修刀为平刀。为了防止封薄木皮时木皮断裂。此外，粗修也可用于pvc，亚克力封边时的第一道平修工序，可以减少精修刀具的切削刀和磨损。

速电机等保证修边的板材上下部分的平整光滑。

刮边装置用于消除由于修边非直线运动的切削过程所引起的波纹痕迹使边材上下部分更加光滑整洁。

抛光装置是用棉质抛光轮清理加工好的板材，通过抛光使封边端面更加光滑。

预铣：采用双铣刀对裁板锯\开料锯加工后引起的波纹痕迹、毛刺或者不垂直现象，进行再次修饰，以达到更好的封边效果。使得封边条与板材的贴合更加紧密，整体性和美观度更佳。

开槽：用于衣柜侧板、底板等直接开槽，减少裁板锯的工序更方便快捷；也可用于门板铝包边的开槽。

可选配气动控制系统，电动升降。

标准配置：涂胶封边，前后齐头，粗修精修，刮边，抛光。