无线智能中长跑测试仪

一．产品概述

无线智能式中长跑测试仪是我公司设计生产的体质健康测试仪器。它采用全新的设计理念、最新的无线测量技术和数据传输技术，实现了长跑测试项目中多人测试时的自动计圈、计时、测试数据自动传输、存储等功能，最大程度上保证了测试的可靠性、准确性和高效率。

二．设备组成及外形结构

  - 主机，每套测试仪配一台主机，一台主机摆放台。

  - 标签，标准配置为10个，颜色依实物为准。

  - 终点检测器，每套测试仪配一台终点检测器。

附件：天线、电源适配器、充电分配器等。

三、 主机状态检查：

a. 主机电池电量检查：主机显示器的右上角有电池电量指示图标，当图标变为空心是，表示电池电量不足，请尽快充电。

b. 每个腕表都装上两节7号电池，点击左上角按钮，进入主菜单，点击从机状态，所有标签的通讯状态：“√”表示通讯正常；“×”表示通讯失败，此时请检查标签的电池是否正确安装，电量是否充足。

- 测试前准备

- 将终点器开机，位置放在终点，三脚架摆放在1道跑道内侧，红外检测杆灯朝向跑道

- 腕表装入7号电池。腕表显示屏会显示腕表编号

- 主机进入主菜单，点击项目设置，设置联机数量（有几个腕表，联机数量就设置成几），设置测试圈数（根据操场大小计算设置）

- 腕表戴在测试人员左侧臂膀，显示屏朝上，不要被衣物遮挡。

- 开始测试

- 测试人员根据主机输入的测试编号顺序戴上相应编号的腕表

- 输入测试人员编号，按enter开始测试，达到测试圈数，经过终点检测器，时间自动停止。

- 测试结束后，按enter保存成绩，成绩保存成功后，按esc键返回输入编号界面，开始下一批人员测试