TG7600/23系列
接觸電流測試儀 / 保護導體電流測試儀 / 泄漏電流測試儀
TG7600是目前國際上唯一符合IEC990-1999（GB12113-2003）測量要求：
能響應下列測量值：
真Peak、真RMS、 DC直流分量、AC+DC同時顯示輸出；
輸入電阻：1MΩ；
在做交流測量時輸入電容不大于200Pf;
在做交流測量時頻率範圍從15Hz到1MHz;
浮動、差動輸入在高達1MHz時的共模抑制大于40Db;
與保護導體串聯一個內阻可忽略不計（0.5Ω）的安培表來測量保護導體的測量範圍：
0 - 500mA ;
可以存儲10萬組測試數據
先進的隔離浮地高阻輸入精密放大器、卓越的高速海量數字處理、優化的數學模型算法、無與倫比的智能邏輯控制；方便快捷的數據交互：USB接口；友好的人機界面、方便快捷的觸摸屏操作；靈活的拆分組合配置7600/23系列；實惠的性價比，將領航安規國際標準。

数字化精密仪器TG7600是目前国际上唯一符合IEC990-1999（GB12113-2003）测量要求： 
能响应下列测量值: 
直流 DC； 
真有效值 True RMS； 
峰值 Peak； 
输人电阻 1MΩ；
在作交流测量时输人电容不大于200 Pf； 
在作交流测量时频率范围从15 Hz到1 MHz； ——
浮动、差动输人在高达1 MHz时的共模抑制大于40 dB
与保护导体串联一个内阻可忽略不计(0.5Ω)的安培表来测量 保护导体的测量范围：0-500mA
符合标准：
GB12113 GB8898 GB12113 GB8898 GB4706 GB4943
GB12113 GB12113 GB8898
IEC60601-1 UL2601-1 EN60601-1 UL484 UL544 IEC60598
UL1563 UL544
触摸屏 人机操作界面： 
数据显示输出： 
DC 
Peak 
RMS 
AC+DC 
电压电流同时显示输出 
上限下限报警线设置 
波形显示：（选配） 
Peak自动捕捉 
DC 
分量显示 
RMS 
数据显示 
AC+DC数据显示 
图形显示：（选配） 
FFT快速傅立叶变换 
数字滤波器 
窗体函数组合 
参数表 
隔离变压器输出电源 为被测物EUT供电 
变压比 1：1.1 
输入电压 90V~230V
输出电压 100V~300V ±10%
输出电流 5A 可选配：10A、15A、30A 
频率 47Hz~63Hz 
V电压 测量范围 电流 测量范围 
Peak -120V ~ +120V -140mA ~ +140mA
DC -120V ~ +120V -140mA ~ +140mA
RMS 0~50V 0~100mA
AC+DC 0~50V 0~100mA
分辨率 3.662mV 0.1μA
误差 ±2%
输入阻抗 1MΩ 
输入电容 30pF
频率范围 0Hz,15Hz~1MHz
共模抑制比CMRR ＞40db
信号输入 隔离浮地测量 
体积：480mm×460mm ×175mm 重量：16Kg 
TG7600系列不同配置，可选择不同模拟人体测量网络、不同电源配置。