PPM-T321系列 工程机械压力变送器

产品简介：

PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术，经济实惠，满足各大厂商对性能、可靠性和稳定性的高规格需求。具有工作寿命长、适用温度范围宽、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动，高过载，具有高水平的防气穴和防液锤能力，适合工程机械行业以及其他液压设备的应用。

产品特点：

非充油设计、严格焊接不泄露

压力选择范围宽，2.5MPa~100MPa

低成本，适合大规模批量应用

宽温区：-40℃～+125℃，在温区范围确保精度

多种输出信号可选，包括电压输出、电流输出及CAN总线

体积小巧，安装方便

EMC保护、EMI抗电磁干扰

产品应用：

工程机械、农业机械

液压站

风电液压和气压控制

工业过程检测与控制

泵阀

压缩机

技术参数:

| 被测介质 | 气体,液体及蒸汽（对不锈钢不腐蚀的流体） |
| --- | --- |
| 压力类型 | 密封参考压力、通气表压力 |
| 量程 | 0～2.5MPa、6MPa、10MPa、25MPa、40MPa、60MPa、80MPa、100MPa |
| 供电电源 | 8-32VDC |
| 内置放大输出 | 4～20mA 、0～10VDC、0～5VDC、1～5VDC、0.5～4.5 VDC、CAN总线 |
| 非线性 | ≤0.25％F.S |
| 重复性 | ≤0.1％F.S |
| 迟滞 | ≤0.1％F.S |
| 综合精度 | ≤0.5%FS |
| 长期稳定性 | 0.15%FS/年 |
| 工作介质温度 | -40～+125℃ |
| 工作环境温度 | -40～+105℃ |
| 零点温漂 | ≤0.005%F.S/℃ |
| 量程温漂 | ≤0.005%F.S/℃ |
| 响应时间 | ≤1毫秒(10%～90%)典型值 |
| 安全过载压力 | 300%FS （1.5倍满量程） |
| 破坏压力 | 2000%FS （5倍满量程） |
| 振动 | 随机振动：20g, GB/T2423.56-2006 正弦振动：14.1g, GB/T2423.10-2008 |
| 冲击 | 50g,11ms GB/T2423.5-1995 |
| 连接方式 | G1/4外螺纹ED圈密封、M14×1.5外螺纹ED圈密封、1/4NPT外螺纹、 7/16-20 SAE外螺纹、M12×1.5外螺纹、其他螺纹定制 |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 电气输出引线 | AMP Superseal 1.5连接器、Metri Pack连接器、M12×1 4P连接器 |

产品尺寸图：

PPM-T321A

PPM-T321B

PPM-T321C

产品接线示意图：

|  | AMP Superseal 1.5 |  | Metri Pack |  | M12×1 4P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插针号 | 电压信号 | 电流信号 | 电压信号 | 电流信号 | 电压信号 | 电流信号 |
| 1 | 电源正 | 电源正 | 电源正 | 电源正 | 电源正 | 电源正 |
| 2 | 电源负 | 信号 | 电源负 | 信号 | 电源负 | 不接 |
| 3 | 信号 | 空 | 信号 | 空 | 信号 | 信号 |
| 4 | —— | —— | —— | —— | 空 | 空 |