油性涂料防霉专用配方

产品介绍：

iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂是一种高效、无毒杀菌剂，适用于油漆、油墨、高分子聚合物乳液、颜料浆及各类油性涂料。亦可用于抑制细菌和真菌在生产和存储印刷油墨和其它含水有机产品中的滋生。iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂已经被广泛用于漆膜表面的杀菌防霉上。大量的实验及实际应用证明iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂对丙烯酸、聚醋酸乙烯、聚苯乙烯丁酯以及其它共聚物有极好的抗菌防腐功能，并且与这些产品中的有机和无机物成分有着极好的相容性。

外观性质：

| 活性成份浓度： | 79.5% | 粘度（25℃）： | 3cps |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观： | 自然色液体 | 比重（25℃）： | 1.02±2% |
| pH ： | 6～7 | 溶解性（有机溶剂）： | 溶於绝大多数有机溶剂 |

适当地使用iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂较之使用其它抗菌剂有以下优点：

- 广谱抗菌作用：可同時抑制细菌(包括革兰氏阴性、阳性细菌)和真菌(酵母菌、霉菌等)。

- 成本低：成本(有效使用浓度)比一般市场上的抗菌防腐剂低，且使用简便。

- 在建议使用浓度下无害，並且不含甲醛或甲醛释放物。

- 优异的物理及化学相容性，对成品无副作用。

- 有效活性浓度低，对环境友好。

毒性和安全操作资料

- 急性口入毒性：低毒——	大鼠LD50：3700mg产品/Kg体重

- 急性皮肤毒性：低毒——	白兔（雌性）LD50：3600mg产品/Kg体重

白兔（雄性）LD50：3500mg产品/Kg体重

- 皮肤刺激（白兔）		未经稀释产品：严重刺激性

稀释使用浓度：无刺激性

- 皮肤过敏性（天竺鼠）未经稀释产品：皮肤过敏反应

稀释使用浓度：无皮肤过敏反应

- 环境分解：迅速完全分解成无害物质

- 环保风险：无害

iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂对细菌和真菌的最低抑菌浓度：

| 实验细菌 | 美国标准培养 收集所（ATCC） 菌种号码 | 最低抑菌浓度 活性成份, ppm | 实验真菌 | 美国标准培养 收集所（ATCC） 菌种号码 | 最低抑菌浓度 活性成份,ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格蘭氏陽性細菌 |  |  | 真菌 |  |  |
| 蠟狀芽胞桿菌 | RH#L5 | 2 | 交替黴菌屬 | 11782 | 3 |
| 枯草芽胞桿菌 | RH#B2 | 2 | 小麥黴 | 16878 | 8 |
| 産胺氣桿菌 | 6871 | 2 | 黑麥黴 | 9642 | 9 |
| 纖維單胞菌類 | 21339 | 6 | 米麥黴 | 10196 | 5 |
| 卵(藤)黃八疊(球)菌 | 9341 | 5 | 芽黴菌糠擔子黴 | 9294 | 6 |
| 金黃色葡萄球菌 | 6538 | 2 | 白色念珠酵母菌 | 11651 | 5 |
| 表皮葡萄球菌 | 155 | 2 | 毛殼黴菌屬 | 6205 | 9 |
| 化膿鏈球菌 | 624 | 9 | 著色分生胞子黴屬 | 11274 | 5 |
| 白色鏈球菌 | 3004 | 1 | 分生胞子黴屬 | 9351 | 8 |
| 格蘭氏陰性細菌 |  |  | 膠枝黴屬 | QM7638 | 9 |
| 無色桿菌屬 | 4335 | 2 | 香菇多糖黴屬 | 12653 | 4 |
| 糞産鹹菌 | 8750 | 2 | Lenzties trabea (Geophylum trabeum) | 11539 | 6 |
| 固氮菌屬 | 12837 | 5 |  |  |  |
| 産氣腸桿菌 | 3906 | 5 | Mucor nouxii | RH#L5-83 | 5 |
| 大腸桿菌 | 11229 | 8 | 繩狀青黴菌 | 9644 | 5 |
| 黃桿菌屬 | 958 | 9 | 灰綠青黴菌 | USDA | 2 |
| 硝化菌屬 | 14123 | 0.1 | 小綫球狀莖點黴屬 | 6735 | 3 |
| 亞硝化單胞菌屬 | 19718 | 0.1 | 冬莖點黴屬 | 12569 | 2 |
| 普通變形桿菌 | 8427 | 5 | 産糖芽黴菌 | 9348 | 5 |
| 綠膿假單胞菌 | 15442 | 5 | 葡莖根黴菌 | 10404 | 5 |
| 熒光假單胞菌 | 13525 | 2 | 深紅類酵母菌 | 9449 | 2 |
| 嗜油假單胞菌 | 8062 | 5 | 釀酒酵母菌 | 2601 | 2 |
| 傷寒沙門氏桿菌 | 6539 | 5 | 鬚髮癬菌 | 9533 | 5 |
| 宋內氏桿菌 | 9290 | 2 |  |  |  |

iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂推荐使用方法及用量：

iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂产品的供应形式为液体，易于混合。实验证明iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂的抗菌防腐效果不会因不同的加入点而受到影响。iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂可以直接在研磨或调漆过程中加入。为确保加入iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂后的均匀分散，必须将乳液和油性漆充分搅拌（建议按1%-2.0%比例添加）。

- 配合微生物胶囊技术加工在包装材料上，其活性成分的浓度取决于产品的大小或空间的大小。

包装和贮存：

25&160公斤两种规格，请将iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂存放在常温室內空气流通处，请勿用无内衬的金属容器来装iHeir-YQ油漆防霉抗菌剂。在普通存儲温度下，该产品最少有三年的稳定性。

艾浩尔（中国）有限公司

地址：广州白云区石马桃红西街38号

TEL：13660532750   FAX：020-61069077

E-mail: vicky@iheir.cn           Web:www.iHeir10.com

聯絡人:陈女士

7