产品概述：

B7/B8/BF7/BF8单呼（吸）阀是安装在石油化工固定顶罐上的通气装置，起防止罐内超压或超真空使储罐遭受损坏，起阻止外界火焰传入，减少罐内液体挥发损耗作用。该阀只能呼入或吸入，适合于只呼不吸或者只吸不呼的工况环境，可以根据客户需要选择带阻火和不带阻火装置。

工作原理：

单呼阀不同于普通呼吸阀，只能向外呼气，不能向内吸气，当系统内压力升高时，气体便经过呼吸阀向外放空，保证系统的压力恒定。单吸阀只能向内吸气，不能向外呼气，当系统内压力降低时，气体便经过呼吸阀向内吸入，保证系统的压力恒定。

技术参数：

产品名称：单呼阀

别称：单吸阀

型号:B7/B8/BF7/BF8/HXF7/HXF8

口径：DN25-400MM

法兰压力：0.6-1.6mpa 150lb

操作压力：按客户要求定做

材质：铸钢、不锈钢