SP4210B数控定梁龙门铣床

（重型）

技

术

协

议

台正集团

南昌正成工数控机床有限公司

销售公司地址：南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712号    邮政编码：330025

生产基地：玉溪研和（正成工）数控产业园、昆明国家经济技术开发区信息产业园

销售热线：18970882813   技术支持：0791-86582128传真：0791-86582065

SP4210B数控龙门镗铣床技术协议

供方：南昌正成工数控机床有限公司

需方：

经供需双方协商，需方决定购置供方生产制造的SP4210B数控龙门镗铣床壹台，并对机床供货范围及有关技术条件达成如下协议。

一、机床的用途及性能：

SP4210B数控龙门镗铣床采用双滑枕铣头适合重切削加工大型铝质材料工件。

机床的主要特点：

4210B机械规格

| 工作臺面 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作台面積 | MM | 3000╳10000 |
| T型槽(尺寸 ╳ 槽數 ╳ 間距) | MM | 11-28╳250 |
| 工作台最大載重量 | KG | 40000 |
| 行程 |  |  |
| X軸行程 | MM | 齒輪齒条传动 |
| Y1Y2軸行程 | MM | 4200 |
| Z1Z2軸行程(方滑枕) | MM | 1250 |
| 主軸鼻端至台面 | MM | 250-1500 |
| 門寬 | MM | 4200 |
| 主軸（Z1） |  |  |
| 主軸錐度 |  | #50 |
| 功率 | KW | 37 |
| 主軸規格（型號/安裝直徑） |  | BT50/Ф230 |
| ZF/BF减速器（选配） | RPM | 3000 |
| 直聯或皮帶聯接 | RPM | 3000/6000 |
| T600D万能自动铣头(Z2) 北京 mepro |  |  |
| A 轴额定/最大扭矩 | Nm | 270/600Nm |
| A 轴最高转速/额定电流 | rpm | 30rpm/22.5A |
| A 轴抱紧扭矩 | Nm | 4000(60bar) |
| A 轴转角范围 | ° | ±180° |
| A 轴编码器类型 |  | 绝对式 |
| A 轴定位精度 |  | 8″ VDI3441 |
| A 轴重复定位精度 |  | 4″ VDI3441 |
| C 轴额定/最大扭矩 | Nm | 270/600Nm |
| C轴最高转速/额定电流 | rpm | 30rpm/3.9kw |
| C轴抱紧扭矩 | Nm | 4000Nm(60bar) |
| C轴转角范围 |  | ±180°° |
| C 轴编码器类型 |  | 绝对式 |
| C 轴定位精度 |  | 8″ VDI3441 |
| C 轴重复定位精度 |  | 4″ VDI3441 |
| 主轴参数 |  |  |
| 主轴S1扭矩 | Nm | 600Nm |
| 主轴额定功率 | kW | 25.1kW |
| 刀柄 |  | BT50-T50（45°） |
| 润滑方式 |  | 油气润滑 |
| 铣头重量 | Kg | 760Kg |
| 滚珠丝杆规格 |  |  |
| X軸 |  | 齒轮齒条传动 |
| Y1Y2軸 |  | 8020 |
| Z1Z2軸 |  | 6316 |
| 導軌規格 |  |  |
| X軸 |  | 四条55規格重載滾柱線規 |
| Y1Y2軸 |  | 滾柱直線導軌55重載規格 |
| Z1Z2軸 |  | 矩型滑軌 |
| XYZ轴伺服电机传动方式及传动比 |  | X：减速器直连，减速比1：8，Y轴减速器直连，减速比1:4，皮带主轴 |
| 伺服电机X/Y1/Y2/Z1/Z2 |  | 伺服电机X：120Nm ;Y：40Nm；Z：40Nm |
| 速度 |  |  |
| 切削速度 | MM | 1-5000 |
| 快移速度(X軸) | MM | 5000 |
| 快移速度（Y1Y2軸） | MM | 8000 |
| 快移進度(Z1Z2 軸) | MM | 8000 |
| 精度 |  |  |
| 定位精度X | MM | 0.02 |
| 定位精度Y12 | MM | 0.018 |
| 定位精度Z12 | MM | 0.016 |
| 重複定位精度X | MM | 0.01 |
| 重複定位精度Y | MM | 0.008 |
| 重複定位精度Z | MM | 0.008 |
| 其他 |  |  |
| 所需氣壓 | KG/CM2 | 6 |
| 所需動力 | KVA | 90 |
| 重 量 | T | 121 |
| 工作台承重(T) | T | 40 |

二、西门子828D控制系统特性（可选国产广数系统等）：

电气系统配置：

考虑性价比因素，电气系统推荐采用西门子828D数控系统；具体配置如下：

1. 数控系统：采用西门子828D控制系统，其中主要包括：

- 主机采用 标准型PPU260/PPU261；

- 10.4" TFT彩色显示器和全尺寸CNC键盘；

- SINUMERIK MCP483C PN机床操作面板；

- 用户程序存储容量5M；

- 便携式电子手轮；

- 前置USB 2.0、CF卡和以太网接口。后置RS232C接口及USB2.0、以太网接口。

2. 主轴电机部分：

主轴电机采用西门子1PH7系列主轴电机，功率匹配机床设计要求。

3. 伺服驱动电机：

伺服电机采用西门子1FT6系列伺服电机，功率匹配机床设计要求。

- 功率模块部分：

各轴功率模块选用西门子配套的SINAMICS S120系列功率模块。

5. 反馈部分：

各直线轴采用海德汉LB 382C系列增量式直线光栅尺。

◆采用世界先进的西门子828D系统，采用伺服驱动，确保了控制系统的稳定性高、速度快，表面光滑，精度高等优点，具备了制造模具应有的功能，是模具生产的最佳选择。

数控系统

西门子828D数控系统

- 基本配置

- 10.4"TFT液晶彩显；

- 有P133，32MRAM，操作单元MMC103，内装Windows中文操作系统，有MSTT机床操作面板，全键键盘，有ISA适配舱；

- 6G以上硬盘；

- 1.44 M/3.5"软驱；

- 中文及英文显示；

- 外手控盒；

- PLC程序空间为64KB；

- 有RS232接口，可DNC传送；

- 主要G功能及其它

- 插补功能：G0、G1、G02、G03及螺旋线插补，具有加速、突变限制；

- 平面选择：G17、G18、G19；

- 刀具偏差值补偿：G40、G41、G42及刀具长度补偿；

- 绝对、相对编程：G90、G91；

- 公、英制转换：G70、G71；

- 工件零点设定：G54~G59，可有4~100组零点偏置；

- 可编程工作区限制：G25、G26；

- 参考点返回：G74或手动回参考点；

- 极坐标编程；

- 坐标转移及旋转功能；

- 比例缩放功能和镜像编程；

- 铣削循环；

- 子程序编程及调用；

- 高级语言编程和DIN66025编程语言；

- 后台编辑；

- 有MDI运行、自动试运行、单段、手动和点动JOG手轮操作等；

- 有程序及机床参数保护，8级存取保护；

- 有MDI及DNC输入；

- 主轴无级变速并自动选档，速度修调范围0~120%及进给轴速度修调范围0~120%；

- 精度补偿功能：螺距误差补偿、反向间隙补偿；

- 最大指令值：±99999.999mm，最小设定单位：0.001mm；

- 编辑功能：编辑、存储、拷贝、修改；

- 程序检测功能：机械锁定、STM锁定、试运行、单程序段；

- 自诊断功能：程序操作、加工、系统装置的连续故障诊断及故障报警信息显示，具有示波器功能，可监控各轴电流、功率和PLC的各种接口信号诊断；

- 网络功能。

(3)控制柜

机床控制柜配置电柜空调器，进行控制柜内部的温度调节和空气净化，保证电气控制的稳定可靠。电气控制柜采用全封闭结构。能防尘、防油雾，有良好的密封性，柜内外空气不直接交换，散热采用门挂式空调。

三、数控龙门铣床配置：

标准配置

1、西门子828D数控系统(或国产广数系统)

2、台湾主轴组件

3、自动润滑系统及警告装置

4、双头：台湾BT50+北京 mepro T600万能自动铣头，

5、主轴吹气清屑装置

6、移动式手轮、清洁气枪、工作灯及三色灯

7、液压系统、切削液系统（含泵及储存箱）

8、台湾滚珠丝杆

9、台湾液压平衡装置

10、进口轴承

11、进口联轴器（R+W、mayr）；

12、导轨伸缩护罩

13、台湾打刀缸

14、台湾冷却水泵

15、电柜热交换机

16、伺服变压器

17、水枪及气枪

18、电柜空调

19、主轴恒温冷却系统

20、双侧螺旋式切屑输送机+小车

21、脚踏松刀开关

22、RS-232C、DNC接口及PCMCIA输入界面

24、刚性攻牙

25、自动断电功能

26、手动脉波产生器

27、开敞式床身

28、树脂砂铸件；（台正光机）

29、进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母（丝杆为：台湾HIWIN、PMI；锁紧螺母为台湾YINSH）；

30、进口轴承（日本NSK）；

31、进口线性导轨（德国力士乐、INA）；

32、润滑系统（日华油机、南京贝奇尔）；

33、手轮：日本东测；

34、进口气动系统

35、德国兰普、台湾线缆

36、配电部分：施耐德、欧姆龙、LG等进口品牌。

37、操作面板：台湾产；

38、德国行程开关；

39、欧洲进口伺服轴减速器（德国STOBER）；

40、国产X向不锈钢导轨护罩防护,WY向凤琴式导轨护罩防护；

41、伺服变压器；

四、产品的技术服务和售后服务

1.数控系统中文操作编程手册                        1本

2.机床使用说明书                                  1本

3.电气原理图                                      1本

4.随机技术文件                                    1本

5.出厂合格证（精度检验单）

6.随机附件：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地脚螺栓及机床垫铁等 | 全套 |  |
| 2 | 通讯电缆 | 6米一套 |  |
| 3 | 气枪 | 1件 |  |
| 4 | 气管 | 1根 |  |
| 5 | 常用维修工具 | 1套 |  |

五、设备着色：尼古拉斯色

六、供方随机床提供的技术资料

- 提供机床出厂的精度检验报告、性能检测记录及有效合格证书。

- 提供主要零部件、元器件的规格、型号、生产厂的备品备清单、精度等级、检验合格证书。

- 提供机床安装、调试、使用、维修所必需的技术资料各一套。包括：

  - 机床的安装、调试手册。包含如下内容，并在机床买卖合同生效后1个月内提供给乙方：

- 机床的机械资料：包括机床主要技术参数，需要配套的压缩空气等接口位置和用量资料，配套的安装要求。

- 机床的电气资料：机床总功率、电压、机床接线口位置等，常规配套设备的安装、管线沟的预留及预埋要求。

- 地基基础设计资料：甲方提供机床极限图、地基布置图、机床基础的载荷重量分布图等相关资料(合同生效后30个工作日提供给乙方)。乙方根据甲方提供的上述资料，请建筑设计单位根据乙方地质状态及供方提供的机床对地基的要求，设计详细的机床地基施工图并施工。

  - 机床的使用说明书。

  - 机床电气部分说明书手册一本，包括机床操作说明、故障报警信息及对应检修方法、机床参数列表及电路图。

  - 各控制系统的操作手册。

  - 机床光盘资料一份。

  - 西门子产品相关资料光盘一份。

七、机床预验收

机床预验收在供方玉溪制造工厂现场进行。

- 对机床的床身纵向滑座组件进行验收。

- 对机床的龙门框架组件进行验收。

- 对机床的床身纵向滑座组件及龙门框架组件分别验收，验收标准按供方的分组验收标准进行。机床整机验收在终验收进行。

八、机床的安装与调试

预验收合格后，供方将机床分体并包装，发运到需方设备安装现场（需方负责卸货到机床安装地点）。

1，供方负责安装调试，其中包括机床机械部分安装的钳工作业，机械部分调试运转时所需的电工作业。

2．在机床运输到需方安装现场前，需方负责设备的安装准备工作，其中包括浇灌地基（合同生效后需进行地基的施工）、基础辅助设施的准备、动力装置（负责将外围三相380V强电引入机床电气柜）、通用机具的准备等工作，需方负责提供安调机床需用的消耗品，如清洁布、清洗用油、常用工具等物品，机床正常运行需要的润滑油、液压油、切削液等物品。在上述安装条件具备的前提下，供方方可进行设备的安装工作。

3，机床安装调试的专用机具（包括：工、检、量具）等由供方负责。通用机具（包括通用工、检、量具）由需方负责。

  - 通用工具有：各类扳手、各类螺丝刀、各类钻头、绞刀、清洁工具、油石、锉刀、起销器等。

  - 通用量具有：百分表、杠杆表、磁力表座、千分尺、卡尺、钢板尺、塞尺等。

  - 通用检具有：水平仪、600毫米直角尺、1000毫米平尺等。

通用电工工具有：万用表、记号笔、转速表、相序表、剥皮钳、尖嘴钳等。

九、机床的终验收及提货时间

机床终验收在乙方安装现场进行，当甲方进行完成机床的安装与调试工作后，双方共同进行机床的终验收工作，双方的验收以终验收的结果为准。

- 进行机床及机床附件的检测。

- 按双方签订的技术协议的相关内容及标准对机床进行检测。

- 按双方签订的机床技术协议的相关内容及标准对机床进行检测完，验收合格后，甲乙双方签署《产品终验收报告》，机床正式交付使用。

- 设备验收合格后二个月内到款发货。

十、产品技术服务和售后服务

技术服务（现场的操作及维修培训）

机床整体调试完毕后，在设备现场，供方为需方操作、维修人员进行相关操作及电气维护培训，周期为5个工作日。

机床到达买方后,卖方收到买方通知2日内,派谴安装调试人员到买方现场安装、调试、培训和终验收。

卖方免费培训机械、电气、操作人员。

设备终验收合格之日起开始计算，机床保修期12个月；保修期内机床及附件出现质量问题，卖方接到通知后，12小时作出解答，维修人员48小时内到达买方现场，

- 十一、机床的工作条件

本机床超额线电源为三相四线制 3—380V  50HZ；

电源电压允许波动值： ±10%

电源频率允许波动值： ±1%

机床必须用单独电缆进行安全接地，接地电阻要小于4欧姆。

使用机床厂房环境温度范围10～35℃，相对湿度40～75％，大气压强86～106Kpa，空气中粉尘浓度不得大于10mg/m3，不得含酸、盐和腐蚀气体。机床安装在远离震源、热源和热流，其震动为0.5G以下（G为重力加速度）车间里。

十二、本技术协议一式二份，供需双方各一份，自签字盖章之日起生效。

供方：南昌正成工数控机床有限公司    需方：

正成工集团-南昌正成工数控机床有限公司

24小时服务电话：18970882813

2025年02月13日