| 起重机型号 |  |  | TM-Z303 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升质量kg |  |  | 3000 |  |  |
| 最大起升力矩N.m |  |  | 73500N.m |  |  |
| 起重机质量kg |  |  | 1190 |  |  |
| 吊 臂 | 截面型式 | 五边形 | 回转 机构 | 回转角度范围 o | ±360 |
|  | 吊臂节数 | 3 |  | 回转速度r/min | 2.5 |
|  | 吊臂伸出速度 m/s | 4.37/15 | 支腿 | 型式 | H腿 |
|  | 吊臂起臂速度o/s | 76/9.5 |  | 跨距 m | 2~3.4 |
|  | 最大工作半径 m | 7.45 | 液压 系统 | 系统压力 Mpa | 17.5 |
|  | 臂长m | 3.31~7.69 |  | 油箱容积 L | 43 |
|  | 最大起升高度 m | 9 | 安装空间 |  |  |
|  | 单绳允许拉力N | 7350 | 匹配卡车 | 9吨以上底盘 |  |
|  | 吊钩提升速度m/min | 16.25 | 说明：上表参数是系统流量为55L/min时的额定参数 |  |  |

| 额定负荷——工作半径对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.31米吊臂/7.69米吊臂 |  |  |
| 工作半径m | 最大负荷kg |  |
|  | B | A |
| 2.35 | 3000 | 3000 |
| 2.45 | 3000 | 2830 |
| 3.0 | 2380 | 1880 |
| 3.5 | 2030 | 1380 |
| 4.0 | 1730 | 1080 |
| 4.5 | 1530 | 930 |
| 5.0 | 1330 | 780 |
| 5.5 | 1030 | 680 |
| 6.0 | 930 | 580 |
| 6.5 | 830 | 530 |
| 7.0 | 730 | 480 |
| 7.45 | 680 | 430 |
| A值是14吨以下，9吨以上底盘在空载下的额定负荷；B值是以起重机强度为条件的额定负荷 |  |  |