| 友达AUO7寸工业液晶屏（G070VW01 V1）参数表 |  |
| --- | --- |
| 型号 | G070VW01 V1 |
| 解析度 | 800 x 3(RGB) x480 |
| 点距 | 0.1905(H) x 0.1905 （mm） |
| 可视范围 | 152.40(H) x 91.44 (mm) |
| 视角 | R/L/U/D 65/65/50/60 (Deg) |
| 点阵排布 | R.G.B. Vertical Stripe |
| 信号接口 | 单通道 LVDS |
| 亮度 | 350 (cd/m2) |
| 对比度 | 700:1 |
| 外观尺寸 | 170.0(W) x 111.0(H) x 7.5(D) (mm) |
| 净重 | 175 |
| 背光模式 | LED |
| 响应时间 | 30 （ms） |
| 作业温度 | -20-70 (℃) |
| 保存温度 | -20-70 (℃) |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |